2016年焦化厂环境信息公开内容

- 基础信息

（1）单位名称：甘肃酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂

（2）生产地址：甘肃省嘉峪关市雄关东路12号

（3）组织机构代码：71037565-9

（4）法定代表人：程子建

（5）主要产品：焦炭、煤气、苯、粗苯、工业萘、改质沥青、硫铵、液氨等多化产品。

（6）生产规模：总设计生产能力为310万吨/年焦炭。与之配套的还有处理能力分别为90000立方米/小时和54000立方米/小时的两套煤气净化处理系统及处理焦油9.5万吨/年、轻苯3万吨/年的精制加工系统各一套。

（7）联系方式：0937-6713337 18298999209

（8）生产经营范围：焦炭、煤气生产；苯、粗苯、工业萘、改质沥青、硫铵、液氨等多种化产品销售。

二、排污信息

（1）主要污染物及特征污染物的名称：二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘

（2）排放方式：由各类环保设施处理后通过烟囱排向大气。

（3）排放口数量及分布情况：共有排放口15个，分别分布在：1-6#废气交换排口6个；1-6#焦炉除尘3个；1-6#干熄焦除尘4个；筛焦除尘2个。

（4）排放浓度和总量：截止三季度末，二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘满足炼焦化学工业污染物排放标准 （GB16171-2012）。二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘许可排放总量（吨/年）分别为：396.47吨以下； 561.37吨以下； 354.68吨以下。

（5）超标情况：无

（6）执行的大气污染物排放标准：炼焦化学工业污染物排放标准 （GB16171-2012）

（7）核定的排放总量：二氧化硫、氮氧化物、烟（粉）尘许可排放总量（吨/年）分别为：1362吨以下； 1881吨以下； 468吨以下。

- 防治污染设施的建设和运行情况

| 防治污染设施的建设和运行情况 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 序号 | 主体设备 |  |  | 防治污染设施名称 | 除尘器类型 | 设计风量m3/h | 实测风量m3/h | 设计除尘效率% | 实际除尘效率% | 安装位置 | 运行情况 | 烟囱高度 | 出口内径 |
|  | 设备名称 | 设备数量 | 主要污染物质 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 1 | 1-4#焦炉筛焦楼 | 1 | 烟尘、二氧化硫 | 1-4#焦炉筛焦除尘 | 布袋式除尘 | 300000 | 171706 | ＞99% | 99% | 4#焦炉西侧 | 优 | 30 | 2.6 |
| 2 | 1#2#焦炉干熄焦焦仓 | 1 | 烟尘、二氧化硫 | 1#2#焦炉干熄焦焦仓除尘 | 布袋式除尘 | 95000 | 41980 | ＞99% | 90% | 1#焦炉西侧 | 优 | 25 | 2 |
| 3 | 1#2#焦炉干熄焦 | 1 | 烟尘、二氧化硫 | 1#2#焦炉干熄焦环境除尘 | 布袋式除尘 | 215600 | 71810 | ＞99% | 90% | 干熄炉铁道西侧 | 优 | 35 | 2.4 |
| 4 | 3#4#焦炉推焦地面站 | 1 | 烟尘、二氧化硫 | 3#4#焦炉地面站推焦除尘 | 布袋式除尘 | 324000 | 82062 | ＞99% | 90% | 3#焦炉西侧 | 优 | 45 | 2.2 |
| 5 | 3#4#焦炉装煤地面站 | 1 | 烟尘、二氧化硫 | 3#4#焦炉地面站装煤除尘 | 布袋式除尘 | 80000 | 23396 | ＞99% | 90% | 3#焦炉西侧 | 优 | 35 | 2.2 |
| 6 | 3#4#焦炉干熄焦焦仓 | 1 | 烟尘、二氧化硫 | 3#4#焦炉干熄焦焦仓除尘 | 布袋式除尘 | 110000 | 47951 | ＞99% | 90% | 3#焦炉西侧 | 优 | 20 | 2.2 |
| 7 | 3#4#焦炉干熄焦 | 1 | 烟尘、二氧化硫 | 3#4#焦炉干熄焦环境除尘 | 布袋式除尘 | 190000 | 86277 | ＞99% | 90% | 3#焦炉南侧 | 优 | 24 | 2.2 |
| 8 | 5#6#焦炉地面站推焦 | 1 | 烟尘、二氧化硫 | 5#6#焦炉地面站推焦除尘 | 布袋式除尘 | 220000 | 173437 | 98% | ＞99% | 5#焦炉西侧 | 优 | 30 | 2.5 |
| 9 | 5#6#焦炉筛焦 | 1 | 烟尘、二氧化硫 | 5#6#焦炉筛焦除尘 | 布袋式除尘 | 220000 | 210000 | 98% | ＞99% | 4#焦炉西侧 | 优 | 30 | 2.5 |
| 10 | 5#6#焦炉干熄焦焦仓 | 1 | 烟尘、二氧化硫 | 5#6#焦炉干熄焦焦仓除尘 | 布袋式除尘 | 110000 | 66634 | 98% | ＞99% | 5#焦炉西侧 | 优 | 50 | 1.8 |
| 11 | 5#6#焦炉干熄焦 | 1 | 烟尘、二氧化硫 | 5#6#焦炉干熄焦环境除尘 | 布袋除尘器 | 220000 | 158550 | 98% | ＞99% | 5#焦炉南侧 | 优 | 30 | 2.4 |

- 建设项目环境影响评价情况

新建、改建项目环境影响评价制度执行情况见下表：

企业环评制度执行情况简表

| 序号 | 建设项目名称 | 环境影响评价 |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 审批单位 | 批准文号 | 批准时间 |
| 1 | 4#焦炉竣工验收意见 | 甘肃省环境保护厅 | 甘环验[2009]13号 | 2009年05月27 |
| 2 | 4#焦炉及配套的化产、干熄焦竣工验收意见 | 甘肃省环境保护厅 | 甘环验[2011]12号 | 2009年05月27日 |
| 3 | 5#6#捣鼓焦炉竣工验收意 | 甘肃省环境保护厅 | 甘环验发[2013]65号 | 2013年10月14日 |
| 4 | 无水氨竣工验收意见 | 嘉峪关市环境保护局 | 嘉环评发[2015]259号 | 2015年11月23日 |
| 5 | 焦炉煤气脱硫竣工验收意见 | 甘肃省环境保护厅 | 甘环验 [2008]47号 | 2008年11月18日 |

主要建设项目的环评批复意见落实情况具体见附件1：

综上可知，自从《环境保护法》、《环境影响评价法》正式实施之后，焦化厂所有新、改、扩建项目都能严格执行环评制度，建设项目的规模、生产工艺、主要原辅料、污染治理设施建设均与环评批复中的相关要求一致。

四、突发环境事件应急预案

于2014年2月份编制了《酒钢集团宏兴钢铁股份有限公司焦化厂突发环境事件应急预案（2014版）》，并在嘉峪关市环保局备案。预案具体内容见附件2：

- 开展企业自测的单位要公开自行监测方案及年度报告

自行监测方案、年度报告具体内容见附件3:

- 其他应该公开的环境信息

无